Рекомендації територіальним громадам 
по  пропуску льодоходу, повені

та  дощових паводків на річках, водосховищах і  ставках 
у Миколаївській області
1. З метою своєчасного вжиття заходів по захисту від шкідливої дії вод під час пропуску льодоходу, повені та дощових паводків, необхідно створити постійну діючу комісію. 

2. Для складання плану заходів по забезпеченню пропуску льодоходу та повені, комісії необхідно одержати від Миколаївського обласного центру з гідрометеорології наступні дані:

· товщину снігового  та льодового покриву;

· дату початку і протяжність повені по прогнозу;

3. На основі прогнозів і розрахунків, а також досвіду пропуску повені в попередні роки необхідно розробити ряд заходів, які включають:

· обстеження стану напірних водоскидних і водозабірних споруд водосховищ та ставків;

· обстеження стану льодового покриву, можливості його навалу на споруди при підвищенні рівнів води;

· завершення ремонту всіх споруд, які працюватимуть в період повені;

· опробування затворів (основних і ремонтних), підйомних механізмів;

· очистку водоскидних трактів від сторонніх предметів, які можуть зашкодити пропуску повені;

· заготовку запасу інструментів, спецодягу та рятувальних засобів;

· заготовку запасу будівельних матеріалів поблизу місць можливого підтоплення і підмиву споруд та територій;

· комплектування аварійних бригад, складання графіку чергувань відповідальних осіб і транспортних засобів;

· організацію оперативного зв’язку з комісією по надзвичайних ситуаціях територіальної громади.
4. Перед початком повені необхідно виконати роботи по сколюванню льоду в місцях його припою до щитових затворів у верхньому і нижньому б’єфах або до шахти водоскиду. Залучити до роботи орендарів водних об’єктів. 
5. Всі підготовчі заходи повинні бути завершені за 15 днів до вірогідного строку початку повені.
6. На час пропуску повені в обов’язки членів комісії  та орендарів водних об’єктів  входить постійне спостереження за рівнями води у водосховищах і ставках, проходженням води через водоскидні споруди.
7.  При проходженні високих повеней, для забезпечення уповільнення піків максимальних витрат води, проводиться попереднє спрацювання на необхідну відмітку водосховища або ставка. При цьому враховується небезпечне існування льодового покриву, а також збереження умов життєдіяльності риби. Спрацювання водойм пропонується здійснювати до 
початку повені, але не пізніше моменту, визначеного гідрометслужбою, дати встановлення сталих плюсових температур та початку повені. 

8. Про початок скиду води з водойм власник гідроспоруд або орендар повинен повідомити  комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та РОВР у Миколаївській області.
9. При загрозі прориву земляної дамби приймаються термінові заходи по мобілізації людських і матеріальних ресурсів з оповіщенням про небезпеку, яка склалася, для підприємств та населених пунктів, розташованих нижче по течії річки.

10. При проходженні повені через гідроспоруди забороняються будь-які роботи в нижньому б’єфі водойми.
11. Після пропуску повені  проводиться огляд і фотографування споруд із замірами змін та можливих пошкоджень.

12. Результати огляду оформляються актами, в яких фіксується стан споруд, характер і ступінь пошкоджень, а також заходи і строки ремонту пошкоджень. До актів рекомендується  додати схематичні креслення та фотографії. 

