[image: image1.jpg]



ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ

У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Марка Кропивницького, 14, м. Миколаїв, 54001, тел./факс (0512) 37-91-42 
 Е-mail: mk_vodres@davr.gov.ua, сайт: mk-vodres.davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038921

БУВР Південного Бугу


  БУВР нижнього Дніпра


  БУВР річок Причорномор’я 


  та нижнього Дунаю 

Інформація про водогосподарську обстановку в зоні діяльності 

РОВР у Миколаївській області за тиждень
(період з 19 по 24 лютого 2026 року)    
	1.
	Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок
	Басейн Південного Бугу:

Температура повітря вночі була від -10°С до +2°С, вдень від  -4°С до +8°С. Кількість опадів: 14-19,5 мм. Висота снігового покриву –       2-8 см. На річках внаслідок проходження тало-дощового паводку 15-16 лютого та подальшого сніготанення станом на 08 год. 24 лютого 2026 року гідрологічний режим водних об’єктів області наступний:

Добова зміна рівнів води на річках області та за її межами становила від -185 см до +14 см з перевагою продовження зниження рівнів.

Внаслідок роботи Олександрівської ГЕС, на р. Південний Буг спостерігалися значні зниження рівнів води в Олександрівці на 185 см та в Прибужанах на 57 см за добу. 

Перевищення відмітки заплави річок зберігається: Чорний Ташлик (87 см), Мертвовод (53 см), Кодима (23 см), за межами області на Інгулі в Кропивницькому (54 см).

Невеликий підйом рівня води відновився на р. Інгул в Новогороженому +14 см.
Басейн річок Причорномор’я: 

Температура повітря вночі була від -7°С до +2°С, вдень від -1°С до +7°С. Кількість опадів: 16-20 мм. Висота снігового покриву – 1-4 см.

Суббасейн нижнього Дніпра:  

Температура повітря вночі була від -7°С до +7°С, вдень від 0°С до +6°С. Кількість опадів: 21 мм. Висота снігового покриву – 2 см. 

	2.
	Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація
	Для оцінки якісного стану поверхневих вод Миколаївської області проводиться робота згідно державного моніторингу якості поверхневих водних ресурсів. На виконання програми моніторингу вод відбираються 13 проб по басейну р. Південний Буг (з них                 7 питних водозаборів), 2  проби по суббасейну нижнього Дніпра                  (в тому числі р. Інгулець м. Снігурівка), 3 проби по басейну річок Причорномор’я. Якість поверхневих вод на території Миколаївської області за більшістю показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.

	3.
	Робота водогосподарського комплексу

	3.1

 
	Робота насосних станцій (об’єми поданої води), каналів та ГТС


	 Проводяться планово-попереджувальні ремонти водогосподарських комплексів.
       Забезпечена стабільна робота магістрального водогону Нова Одеса – Миколаїв та  Казанківського групового водопроводу.  
       Станом на 8 годину ранку 24.02.2026 передано прісної води до очисних споруд МКП «Миколаївводоканал» загальним обсягом з початку року – 4294,867 тис. м3.  

 Казанківським груповим водопроводом перекачано води з початку року - 41839 м3, в т.ч. за тиждень – 6924 м3.
Робота водосховищ та ставків в межах території Миколаївської області, здійснюється за режимами встановленими Південним міжрегіональним сектором  Держводагентства.
Основні водосховища комплексного призначення працюють за режимами встановленими за рекомендаціями Міжвідомчих комісій по р. Південний Буг та річок Причорномор’я, які затверджені Держводагентством.

      Рівень води Олександрівського водосховища на 9:30 ранку становить 15,78 мБС (при НПР - 16,0 мБС, ФПР – 18,8 м БС) наповнення – 96,7%, витрата води – 43,0 м3/с. 
      Здійснювався контрольований скид води з Олександрівського водосховища для пониження рівня води до нормального підпірного рівня. 
Рівень води Первомайського водосховища становить  64,30 мБС (при НПР – 64,26 мБС),  наповнення – 101,7 %. Відбувається перелив через водозливну греблю. 

Рівень води у Софіївському водосховищі на річці Інгул знаходиться на позначці 39,69 мБС (при НПР - 39,5 мБС), об’єм –37,026 млн.м3, наповнення – 102,9%, витрата води – 39,21 м3/с.  Відбувається перелив через траншейний водоскид.

Рівень води Таборівського водосховища на річці Мертвовод становить 14,70 мБС (при НПР - 14,5 мБС), наповнення 105,6%, витрата води – 16,3 м3/с. Відбувається перелив води через греблю.

Рівень води Єланецького водосховища на річці Гнилий Єланець становить 50,35 мБС (при НПР – 50,25 мБС), наповнення 103%. Відбувається перелив води через водоскидну споруду.

Рівень води Щербанівського водосховища на річці Гнилий Єланець становить 17,90 мБС (при НПР – 17,80 мБС), наповнення 103,6%. Відбувається перелив води через шахтний водоскид.  
 На підвідомчих РОВР у Миколаївській області та Державної установи «Українські гідромеліоративні системи» наливних водосховищах в басейні річок Причорномор’я: фактичний загальний об’єм водосховищ складає 9,460 млн. м3  (23,6 % від  загального об’єму при НПР 40,017 млн. м3).

	3.2
	Режими роботи ГЕС на водосховищах
	       «Режим роботи водосховищ та водогосподарських систем басейну річки Південний Буг на осінньо-зимовий період 2025-2026 років», затверджений Держводагентством України від 1 жовтня 2025 року, із змінами № 5439/4/1/11-25 від 01.10.2025 та № 917/4/1/11-26 від 19.02.2026 на період пропуску тало-дощового паводку 2026 року 

       «Режим роботи водосховищ комплексного призначення та водогосподарських систем у басейні річок Причорномор'я та суббасейні нижнього Дунаю на осінньо-зимовий період 2025-2026 років», затверджений Держводагентством України від 24 листопада 2025 року. 



	4.
	Пропуск повені і паводків:

(введені ступені протипаводкового захисту)
	За даними Баштанської та Вознесенської районних військових адміністрацій внаслідок проходження тало-дощового паводку в межах району басейну річки Південний Буг станом на 24 лютого 2026 року затоплено 127 присадибних ділянок та 1 будинок в 10 населених пунктах. Оперативні інформація про підтоплення та затоплення сільських населених пунктів додається.

	5.
	Інформація про надзвичайні ситуації
	Не надходила 

	6.
	Виконавець: посада, відділ, тел.
	Начальник відділу водного кадастру та техногенно-екологічної безпеки Руслан Туз  (0512) 379190  


Начальник                                                                                              Наталія ЖАДАН
