Гідрохімічна якість води та гідрогеологічна ситуація за квітень 2026 р.

Для оцінки якісного стану поверхневих вод на території Миколаївської області ведеться робота, згідно державного моніторингу якості поверхневих вод за Наказом Держводагентства №17 від 28.01.26. Лабораторією моніторингу вод у квітні місяці на гідрохімічні дослідження було відібрано 12 проб по басейну р. Південний Буг з них 7 питних водозаборів, 2  проби по суббасейну Нижнього Дніпра в тому числі р. Інгулець м. Снігурівка, 1 проба  Бузький лиман, 3 проби район річкового басейну річок Причорномор’я  всього 18 проб  та виконано 468 визначень.

В цілому значення показників якості в басейні річки Південний Буг, в суббасейні Нижнього Дніпра та та басейну річок Причорномор’я  майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.

Питні  водозабори на річці Південний Буг по течії :

1.   річка Південний Буг 237 км. у  межах с. Довга Пристань питний  водозабір смт Побузьке,

2.  річка Південний Буг 153 км. у  межах с. Панкратове питний  водозабір м. Південно -Українськ,

3.   річка Південний Буг 97 км. м. Вознесенськ питний  водозабір м. Вознесенськ,         4.   річка Південний Буг 153 км.річка Південний Буг 52,7 км. від гирла  м. Нова Одесса  водозабір м. Миколаїва

Органічні показники спостерігались:

- Біохімічне споживання кисню (БСКn) при ГДК – 3 м гО2/дм3

коливались у визначеннях від  1,25 мг О2/дм3 – до 4,8 мг О2/дм3;

- Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мг О2/дм3

визначались від 17,54 мг О2/дм3 – до 21,93 мг О2/дм3

Біогенні показники:

- Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  від 0,138 мг/дм3  – до 0,342 мг/дм3;

- нітрати при ГДК – 45,0 мг/дм3  від 0,57 мг/дм3  – до 4,94 мг/дм3;

- нітрити при ГДК – 3,30 мг/дм3  від 0,036 мг/дм3  – до 0,060 мг/дм3;

- Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 від 0,036 мг/дм3  – до 0,331 мг/дм3

5.   Річка Синюха  10 км. від гирла питний водозабір

Органічні показники спостерігались:

- Біохімічне споживання кисню (БСКn) при ГДК – 3 мг О2/дм3 - 2,75 мг О2/дм3;

- Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мгО2/дм3 -19,30 мгО2/дм3

Біогенні показники:

- Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  - 0,474мг/дм3;

- нітрати ГДК – 45,00 мг/дм3  - 5,54 мг/дм3;

-нітрити ГДК – 3,30 мг/дм3  - 0,062 мг/дм3;

- Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 -0,349 мг/дм3

6. Річка Інгул 163 км Софіївське водосховище питний водозабір смт Новий Буг, 7. Річка Інгул 103 км с. Отрадне питний водозабір м.Баштанка

Органічні показники спостерігались:

-Біохімічне споживання кисню (БСКn) при ГДК – 3 мг О2/дм3

коливались у значеннях від  2,65 мг О2/дм3 – до 2,91 мгО2/дм3;

- Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мгО2/дм3

визначались від 28,07 мг О2/дм3 – до 28,95 мгО2/дм3

Біогенні показники:

- Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  від 0,416мг/дм3  – до 0,466 мг/дм3;

- нітрати при ГДК – 45,0 мг/дм3  від 5,53мг/дм3  – до 5,56 мг/дм3;

- нітрити при ГДК – 3,30 мг/дм3  від 0,044 мг/дм3  – до 0,052 мг/дм3;

- Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 від 0,744 мг/дм3  – до 0,842 мг/дм3

-Залізо загальне при ГДК для воєнного часу– 1,0 мг/дм3  узначеннях від 0,343 мг/дм3 – до 0,346 мг/дм3.

Спостерігались перевищення   по жорсткості загальній в значені від 9,6 до  10,2 мг-екв/дм3 при ГДК  7-10 мг-екв/дм3 та магнію в значені від 52,29 до 57,15 мг/дм3 при ГДК 50,00 мг/дм3.

Якість поверхневих вод басейну р. Південний Буг та басейну Нижнього Дніпра на території Миколаївської області в квітніі за більшістю гідрохімічних показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.

В зв’язку з запуском водогону Нова Одеса–Миколаїв проводився контроль якості поверхневої води в створі р. П. Буг м. Нова Одеса на вході водогону ВНС-1. Відібрано 25 проб та виконано 199 вимірювань, якість води відповідає ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання.