Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація

Для оцінки якісного стану поверхневих вод на території Миколаївської області ведеться робота, згідно державного моніторингу якості поверхневих вод за Наказом Держводагентства №17 від 28.01.26. Лабораторією моніторингу вод у березні місяці на гідрохімічні дослідження було відібрано 12 проб по басейну р. Південний Буг з них 7 питних водозаборів, 2  проби по суббасейну Нижнього Дніпра в тому числі р. Інгулець м. Снігурівка, 1 проба  Бузький лиман, 3 проби район річкового басейну річок Причорномор’я  всього 18 проб  та виконано 468 визначень.

Вцілому значення показників якості в басейні річки Південний Буг, в суббасейні Нижнього Дніпра та та басейну річок Причорномор’я  майже не відрізняються від аналогічного періоду минулого року, знаходяться на задовільному рівні та підтверджуються сезонними коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режиму.

Питні  водозабори на річці Південний Буг по течії:

річка Південний Буг 237 км. у  межах с. Довга Пристань питний  водозабір смт. Побузьке, річка Південний Буг 153 км. у  межах с. Панкратове питний  водозабір м. Південно-Українськ, річка Південний Буг 97 км. м. Вознесенськ питний  водозабір м. Вознесенськ, річка Південний Буг 153 км.річка Південний Буг 52,7 км. від гирла  м. Нова Одесса  водозабір м. Миколаєва.

Органічні показники спостерігались:

- Біохімічне споживання кисню (БСК5) при ГДК – 3 мгО2/дм3 коливались у визначеннях від  0,89 мгО2/дм3 – до 2,77 мгО2/дм3;

- Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мгО2/дм3   визначались від 20,62 мгО2/дм3 – до 28,56 мгО2/дм3

Біогенні показники:

- Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  від 0,51 мг/дм3  – до 0,130 мг/дм3;

- нітрати при ГДК – 45,0 мг/дм3  від 6,91 мг/дм3  – до 7,92 мг/дм3;

- нітрити при ГДК – 3,30 мг/дм3  від 0,096 мг/дм3  – до 0,199 мг/дм3;

- Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 від 0,478 мг/дм3  – до 0,628 мг/дм3

Спостерігались перевищення за показниками Заліза загального при ГДК для воєнного часу– 1,0 мг/дм3  від 0,408 мг/дм3 – до 2,205 мг/дм3 майже в 2,2 рази максимально в створі річка Південний Буг 153 км. у  межах с. Панкратове питний  водозабір м. Південно–Українськ відбір 03.03.26. Зростання вмісту заліза загального та показників кольоровості зумовлено водопіллям.

Річка Синюха  10 км. від гирла питний водозабір

Органічні показники спостерігались:

- Біохімічне споживання кисню (БСК5) при ГДК – 3 мгО2/дм3 - 2,42 мгО2/дм3;

- Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мгО2/дм3 -39,78 мгО2/дм3

Біогенні показники:

- Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  - 0,225 мг/дм3;

- нітрати ГДК – 45,00 мг/дм3  - 9,32 мг/дм3;

-нітрити ГДК – 3,30 мг/дм3  - 0,148 мг/дм3;

- Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 -0,822 мг/дм3

Спостерігались перевищення за показниками Заліза загального при ГДК для воєнного часу – 1,0 мг/дм3  в значенні 2,540 мг/дм3 майже в 2,5 рази максимально.

Зростання вмісту заліза загального та показників кольоровості до 218,10 градусів при ГДК 35  зумовлено водопіллям.

Річка Інгул 163 км Софіївське водосховище питний водозабір смт. Новий Буг, річка Інгул 103 км с. Отрадне питний водозабір м.Баштанка

Органічні показники спостерігались:

-Біохімічне споживання кисню (БСК5) при ГДК – 3 мгО2/дм3

коливались у визначеннях від  2,77 мгО2/дм3 – до 3,09 мгО2/дм3;

- Хімічне споживання кисню (ХСК) при  ГДК – 50 мгО2/дм3

визначались від 31,96 мгО2/дм3 – до 37,11 мгО2/дм3

Біогенні показники:

- Амоній сольовий при ГДК – 2,6 мг/дм3  від 0,208 мг/дм3  – до 0,219 мг/дм3;

- нітрати при ГДК – 45,0 мг/дм3  від 6,721 мг/дм3  – до 7,16 мг/дм3;

- нітрити при ГДК – 3,30 мг/дм3  від 0,09 мг/дм3  – до 0,097 мг/дм3;

- Фосфат-іони при ГДК – 3,5 мг/дм3 від 0,824 мг/дм3  – до 0,864 мг/дм3

-Заліза загального при ГДК для воєнного часу– 1,0 мг/дм3  від 0,451 мг/дм3 – до 0,625 мг/дм3.

Внаслідок водопілля спостерігались незначні перевищення по жорсткості загальній в значені 8,6 мг-екв/дм3 при ГДК  7-10 мг-екв/дм3 та магнію в значені 51,07 мг/дм3 при ГДК 40,00 мг/дм3.

Якість поверхневих вод басейну р. Південний Буг та басейну Нижнього Дніпра на території Миколаївської області в березні за більшістю гідрохімічних показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.

У зв’язку з запуском водогону Нова Одеса–Миколаїв проводився контроль якості поверхневої води в створі р. П. Буг м. Нова Одеса на вході водогону ВНС-1. Відібрано 21 проб та виконано 216 вимірювань, якість води відповідає ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання.