Якість води лютий  2026 року

У лютому  2026 року Програма  моніторингу, згідно Наказу Держводагентства №17 від 28.01.26 виконувалась у повному обсязі.  Лабораторією моніторингу вод на гідрохімічний аналіз було відібрано 12 проб по басейну р. Південний Буг з них 7 питних водозаборів, 2  проби по суббасейну Нижнього Дніпра в тому числі р. Інгулець м. Снігурівка, 1 проба  Бузький лиман, 3 проби район річкового басейну річок Причорномор’я  всього 18 проб  та виконано 468 визначень. Було виявлено 46 перевищень ГДК за наступними  гідрохімічними показниками: 9–перевищень за показником  жорсткість загальна максимально майже в 2,0 рази,  3 – сухий залишок максимально в  4,3 разів; 9 - магній максимально в 3,6 рази, 2 – натрій максимально в 6,2 разів, 1-Хлориди -в 5,5 разв, 3 – залізо загальне максимально в 4,5 рази, 4 - перевищення за показником БСК, максимально в 1,6 рази 12-перевищень за показником ХСК, максимально в 2,4 рази, 3 - перевищення за показником кольоровості, максимально в 1,7 рази. В зв’язку з підвищенням температури  та паводком зросла загальна кількість перевищень за рахунок органічних і органолептичних забруднень та заліза загального.  Максимальні перевищення визначаються у створі р. Інгулець м. Снігурівка та в створах річки Інгул с. Отрадне питний водозабір м. Баштанка, і смт Привільне. Зафіксоване погіршення якості води в створі р. Інгулець в зв’язку із зменшенням скидів Дніпровської води.  Більшість перевищень ГДК за такими гідрохімічними показниками, як сухий залишок, загальна жорсткість та сольовий склад пояснюються природним фоном річки Інгул та р. Інгулець.

Всі проби згідно, програми моніторингу направлялися до лабораторії БУВР річок  Причорномор`я та нижнього Дунаю на дослідження за пріоритетними синтетичними показниками - 55 забруднюючих речовин і важких металів – 13 показників. Результатами досліджень ще не отримані. Якість поверхневих вод басейну р. Південний Буг та басейну Нижнього Дніпра на території Миколаївської області в лютому за більшістю гідрохімічних показників відповідала нормам для водойм господарсько-питного водокористування.

В зв’язку з запуском водогону Нова Одеса–Миколаїв проводився контроль якості поверхневої води в створі р. П. Буг м. Нова Одеса на вході водогону ВНС-1. Відібрано 18 проб та виконано 186 вимірювань, якість води відповідає ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання.