ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

1.Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Регіональний офіс водних ресурсів у Миколаївській області, 54005, Україна, Миколаївська область, місто Миколаїв, вул. Марка Кропивницького, 14, ідентифікаційний код 01038921, юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Софіївської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області. І черга (код ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція»).

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями,

UA-2025-09-15-008575-a.

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

16 694 754,00 грн. з урахуванням ПДВ.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено кошторисною документацією Робочого проекту № 922-07/25-ЗПЗ 2025 року по об’єкту «Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Софіївської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області», в якому визначені роботи по реконструкції Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення питною водою населених пунктів Софіївської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області, а саме кошторисною документацією 1 черги (том 9 Робочого проекту № 922-07/25-ЗК 2025 року) без урахування вартості авторського нагляду, технічного нагляду та вартості експертизи робочого проекту.

5. Розмір бюджетного призначення: 16 694 754,00 грн

Згідно з Меморандумом взаєморозуміння між Регіональним офісом водних ресурсів у Миколаївській області, Софіївською сільською радою Баштанського району Миколаївської області, ПРЕДСТАВНИЦТВА ДАТСЬКОЇ РАДИ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇН від 21.11.2024р., фінансування вищевказаної закупівлі відбудеться за рахунок коштів ПРЕДСТАВНИЦТВА ДАТСЬКОЇ РАДИ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації ДАТСЬКОЇ РАДИ У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ.

6. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Софіївської територіальної громади Баштанського району Миколаївської області. І черга (код ДК 021:2015 45454000-4 «Реконструкція»)

Місце виконання робіт: Миколаївська обл., Баштанський район, Софіївська територіальна громада, с. Софіївка

Строк надання   виконання робіт: до 23 лютого 2026 року

Обсяг (кількість) виконання робіт: 1 робота

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

В місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент.

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Відповідно підпункту 4  пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону,  у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Обґрунтування необхідності закупівлі цих робіт — замовник здійснює закупівлю цих робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

У разі якщо вартість оголошеного замовником предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, надається гарантійний лист, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що здійснюється безпосередньо в процесі виконання робіт або надання послуг, дорівнює чи перевищує 10 відсотків, а також містить інформацію про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (інформація про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар, не зазначається у разі відсутності Переліку в загальному доступі).

Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується до закупівель, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження супутнього товару до яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару, про що надається лист-пояснення (у разі ненадання гарантійного листа або листа-пояснення пропозиція учасника буде відхилена як така, що не відповідає встановленим абзацом першим частини третьої статті 22 Закону вимогам до учасника відповідно до законодавства).

Найменування, обсяг виконання робіт наведено нижче:

| Обсяги робіт Господарсько-питний водопровід В1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Земельні роботи по влаштуванню колодязів та камер |  |  |  |
|  | ============================================== |  |  |  |
| 1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємi котлована до 300 м3/ | м3 | 163 |  |
| 2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 4 |  |
| 3 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 16 |  |
| 4 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 0,9 |  |
| 5 | Улаштування піщаної основи під колодязь | м3 | 5,5 |  |
| 6 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1, /кiвш грейферний/-Зворотне засипання піском навколо колодязів та камер | м3 | 11 |  |
|  | Земельні роботи по прокладанню трубопроводів відкритим способом |  |  |  |
|  | ========================================== |  |  |  |
| 7 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 при об'ємi котлована до 300 м3/ | м3 | 1828 |  |
| 8 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | м3 | 53 |  |
| 9 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в мiсцях, що знаходяться на вiдстанi до 1м вiд кабелiв, що прокладенi в трубопроводах або коробах, а також вiд водопровiдних i каналiзацiйних труб | м3 | 9 |  |
| 10 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1, /кiвш грейферний/-Зворотне засипання | м3 | 549 |  |
| 11 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 549 |  |
| 12 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | м3 | 1286 |  |
| 13 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | м3 | 79,5 |  |
| 14 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 109 |  |
| 15 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 280 мм з гідравличним випробуванням | м | 900 |  |
| 16 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 280 мм | м | 900 |  |
|  | ---------------------------------------------------------------------- |  |  |  |
| 17 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм | м | 4 |  |
| 18 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм | м | 4 |  |
|  | Улаштування дюкеру в дві нитки -100 м |  |  |  |
|  | ================================= |  |  |  |
| 19 | Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 273 мм | м | 200 |  |
| 20 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно- гумової ізоляції на стики і фасонні частини сталевих трубопроводів діаметром 273 мм | м | 200 |  |
| 21 | Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 273 мм | м | 200 |  |
|  | =========================================== |  |  |  |
| 22 | Улаштування постійних бетонних упорів на трубопроводі діаметром 300 мм | м | 900 |  |
| 23 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 | 2,81 |  |
| 24 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 1,94 |  |
| 25 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження (товщиною 5мм) | м2 | 3,54 |  |
| 26 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження (товщиною 5 мм) | м2 | 16,96 |  |
|  | ---------------------------- |  |  |  |
| 27 | Влаштування щебеневого вимощення навколо колодязiв | м3 | 1,5 |  |
| 28 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 1 |  |
| 29 | Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною | м3 | 1,2 |  |
| 30 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | м3 | 7,59 |  |
| 31 | Фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин) | м2 | 3,17 |  |
| 32 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження (товщиною 5мм) | м2 | 9,42 |  |
| 33 | Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів TM "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження (товщиною 5мм) | м2 | 33,93 |  |
|  | ----------------------------------------------------------------------- |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (гільзи) | т | 0,09504 |  |
| 35 | Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (гільзи) | т | 0,4248 |  |
| 36 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 219 мм | сальник | 6 |  |
| 37 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 325 мм | сальник | 15 |  |
|  | --------------------------------------------------------- |  |  |  |
| 38 | Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною | м3 | 2,37 |  |
| 39 | Влаштування щебеневого вимощення навколо колодязiв | м3 | 3,63 |  |
| 40 | Влаштування бетонного вимощення навколо колодязiв | м3 | 2,4 |  |
|  | Камера прямокутна бетона 2500х2000х2100h -ВК1 |  |  |  |
|  | ========================================= |  |  |  |
| 41 | Улаштування камери з монолітного залізобетону | м3 | 5,742 |  |
| 42 | Установлення люка | шт | 2 |  |
|  | Камера прямокутна бетона 3600х3000х2100h -ВК2; ВК3 |  |  |  |
|  | ========================================= |  |  |  |
| 43 | Улаштування камери з монолітного залізобетону | м3 | 21,372 |  |
| 44 | Установлення люка | шт | 4 |  |
|  | Камера прямокутна бетона 3000х3000х2100h -1;2 (дюкер) |  |  |  |
|  | ========================================= |  |  |  |
| 45 | Улаштування камери з монолітного залізобетону | м3 | 17,508 |  |
| 46 | Установлення люка | шт | 4 |  |
|  | ---------------------------- |  |  |  |
| 47 | Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 325 мм | сальник | 11 |  |
| 48 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 2 |  |
| 49 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 250 мм | шт | 1 |  |
| 50 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм | шт | 2 |  |
|  | ==================== |  |  |  |
| 51 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм | т | 0,0637 |  |
| 52 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 150 мм | фланець | 2 |  |
| 53 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 500-1000 мм | т | 0,2121 |  |
| 54 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм | фланець | 2 |  |
| 55 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | шт | 9 |  |
| 56 | Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм | шт | 5 |  |
| 57 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250 мм | шт | 8 |  |
| 58 | Установлення чавунних фасонних частин діаметром 250-450 мм | т | 1,6158 |  |
| 59 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм | фланець | 4 |  |
| 60 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм | фланець | 4 |  |
|  | ================== |  |  |  |
| 61 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 1 |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 |  | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 200 мм (витратомір, регулятор тиску) |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 63 |  | Установлення компенсаторів сільфонних сталевий діаметром 200 мм |  | шт |  | 4 |  |  |  |
|  |  | Фільтр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням |  | м |  | 0,2 |  |  |  |
| 65 |  | Засипка фільтра гравійна |  | м3 |  | 0,003 |  |  |  |
|  |  | ------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 150 мм |  | вріз |  | 2 |  |  |  |
|  |  | ------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену |  | м2 |  | 200 |  |  |  |
|  |  | ТИП1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ====== |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних |  | м3 |  | 8 |  |  |  |
| 69 |  | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебенево- піщаних |  | м3 |  | 16 |  |  |  |
| 70 |  | Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево- піщаної суміші автогрейдером |  | м3 |  | 16 |  |  |  |
| 71 |  | Улаштування цементобетонного покриття на технологічних розривах |  | м2 |  | 80 |  |  |  |
|  |  | ТИП2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ======== |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих |  | м3 |  | 1,2 |  |  |  |
| 73 |  | Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером |  | м3 |  | 0,3 |  |  |  |
| 74 |  | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см |  | м2 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | ====================== |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Навантаження сміття вручну |  | т |  | 4,672 |  |  |  |
| 76 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т |  | 42,048 |  |  |  |
| 77 |  | Перевезення сміття до 30 км |  | т |  | 46,72 |  |  |  |
| Об’єми робіт Насосна станція другого підйому НС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 2 т |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 600 мм |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 400 мм |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 5 |  | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 630 мм [у примiщеннях дизельних, насосних, компрессорних, котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] |  | т |  | 1,99446 |  |  |  |
| 7 |  | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 630 мм [у примiщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] |  | т |  | 1,99446 |  |  |  |
| 8 |  | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 530 мм [для трубопроводiв iз легованої i високолегованої сталi] |  | т |  | 0,256 |  |  |  |
| 9 |  | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 426 мм [у примiщеннях дизельних, насосних, компрессорних, котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] |  | т |  | 1,228 |  |  |  |
| 10 |  | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 426 мм [у примiщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] |  | т |  | 1,228 |  |  |  |
| 11 |  | Трубопроводи зі сталевих труб із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлів, діаметр зовнішній 273 мм [у примiщеннях дизельних, насосних, компрессорних, котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] |  | т |  | 0,96972 |  |  |  |
| 12 |  | Виготовлення вузлів для технологічних цехових трубопроводів із труб вуглецевих та якісних сталей із фланцями та зварними стиками на умовний тиск не більше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр трубопроводу 273 мм [у примiщеннях дизельних, насосних, компресорних, котельних, теплових електростанцiй та бойлерних] |  | т |  | 0,96972 |  |  |  |
| 13 |  | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм |  | фланець |  | 2 |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 |  | Трубопроводи дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння зі сталевих труб, що монтуються з готових вузлів, діаметр умовного проходу до 50 мм |  | м |  | 40 |  |  |
| 2 |  | Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм |  | шт |  | 2 |  |  |
| 3 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 |  | 68 |  |  |
| 4 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у 2 шари |  | м2 |  | 68 |  |  |
|  |  | Пожежна шафа на два пожежних крана ==================== |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Установлення пожежної шафи |  | шт |  | 2 |  |  |
| 6 |  | Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм |  | кран |  | 4 |  |  |
| 7 |  | Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм |  | кран |  | 2 |  |  |
| 8 |  | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей |  | шт |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Пульт керування виносний ВПК |  | шт |  | 1 |  |  |

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |
| 2 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням ( автоматичний вимикач в існуючий щит) | шт | 1 |  |
| 3 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг (регулятор реактивної потужності) | шт | 1 |  |
| 4 | Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні (датчик тиску води) | шт | 2 |  |
| 5 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг | м | 93 |  |
| 6 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 30 |  |
| 7 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2 | м | 10 |  |
| 8 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | м | 95 |  |
| 9 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 78 мм | м | 10 |  |
| 10 | Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 80 мм | м | 10 |  |
| 11 | Короби металеві по стінах і стелях, довжина короба до 2 м | м | 25 |  |
| 12 | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр 78 мм | м | 73 |  |
| 13 | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 | шт | 10 |  |

Будівельні матеріали, вироби і комплекти

| № | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |
| 1 | Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт | т | 0,00001 |  |
| 2 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,0102 |  |
| 3 | Картон будівельний прокладний, марка А | т | 0,00002 |  |
| 4 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,0002 |  |

| 5 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра | т | 0,00002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Втулка В69 | 100шт | 0,01 |  |
| 7 | Очіс льняний | т | 0,0000615 |  |
| 8 | Віск бджолиний | кг | 0,01 |  |
| 9 | Оліфа оксоль комбінована | т | 0,000031 |  |
| 10 | Дюбелі У658, У661 | 100шт | 0,005 |  |
| 11 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм | т | 0,00005 |  |
| 12 | Рамка для написів РПМ55Х15 | 100шт | 0,01 |  |
| 13 | Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,00002 |  |
| 14 | Вазелін технічний | т | 0,00001 |  |
| 15 | Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 | т | 0,00002 |  |
| 16 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,000053 |  |
| 17 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | 0,003 |  |
| 18 | Хомут Х25У1 | 100шт | 0,01 |  |
| 19 | Гофрована ПВХ труба д=57х3,5мм | м | 0,2 |  |

| 20 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,0000738 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,0492 |  |
| 22 | Каніфоль соснова | т | 0,0000838 |  |
| 23 | Патрони до пістолета МПУ-2 | 100шт | 0,04 |  |
| 24 | Клей нітроглифталевий | кг | 0,04 |  |
| 25 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм | т | 0,00018 |  |
| 26 | Полоски К-404 | 100шт | 0,505 |  |
| 27 | Гайка встановлювальна заземлювальна К483 | 100шт | 0,021 |  |
| 28 | Кнопка К227 | 100шт | 0,49634 |  |
| 29 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, ІV сорт | м3 | 0,0034 |  |
| 30 | Тканина мішкова | 10м2 | 0,016 |  |
| 31 | Оліфа натуральна | кг | 0,13797 |  |
| 32 | Скоба дволапкова СД-22, СД-27 | 100шт | 0,04 |  |
| 33 | Паста паяльна ПМКН-40 | кг | 0,02 |  |
| 34 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,00002 |  |
| 35 | Пресшпан листовий, марка А | кг | 0,11 |  |

| 36 | Стрічка ФУМ | кг | 0,004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм | т | 0,0002 |  |
| 38 | Ацетилен розчинений технічний, марка А | т | 0,00024 |  |
| 39 | Дюбелі з розпірною гайкою ДГ | 100шт | 0,02 |  |
| 40 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,001 |  |
| 41 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,0006798 |  |
| 42 | Пряжки К-405 | 100шт | 0,505 |  |
| 43 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,000696 |  |
| 44 | Паронітові прокладки | 100шт | 0,03 |  |
| 45 | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм | кг | 0,14 |  |
| 46 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,000876 |  |
| 47 | Патрубок У-479 | 100шт | 0,01 |  |
| 48 | Брезент | 10м2 | 0,012 |  |
| 49 | Перемичка заземлювальна | шт | 1,3 |  |

| 50 | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | т | 0,00044 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,30218 |  |
| 52 | Папір обгортковий листовий | 1000м2 | 0,0278 |  |
| 53 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,0013008 |  |
| 54 | Дрантя | кг | 5,31533 |  |
| 55 | Скоби будівельні | кг | 2,28 |  |
| 56 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт | м3 | 0,021934 |  |
| 57 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,00102 |  |
| 58 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,14103 |  |
| 59 | Пропан-бутан технічний | м3 | 1,5197 |  |
| 60 | Скоби з оцинкованого заліза | 100шт | 0,031 |  |
| 61 | Мастика бітумно-латексна покрівельна | т | 0,0068 |  |
| 62 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,00515 |  |
| 63 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,0020922 |  |
| 64 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 4,8963 |  |

| 65 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Фольга мідна | т | 0,0004 |  |
| 67 | Муфти поліетиленові | шт | 5,84 |  |
| 68 | Клей БМК5 | кг | 0,4015 |  |
| 69 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,0017258 |  |
| 70 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, І сорт | м3 | 0,0192 |  |
| 71 | Вентиль 15кч18п чавунний PN 16 Ду 25 для спуску | шт | 1 |  |
| 72 | Уайт-спірит | т | 0,001904 |  |
| 73 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 1,1388 |  |
| 74 | Стискачі відгалужувальні У731, У733 | 100шт | 0,152 |  |
| 75 | Патрубок У-477 | 100шт | 0,1314 |  |
| 76 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,08 |  |
| 77 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,027 |  |
| 78 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,104 |  |

| 79 | Втулки ущільнювальні | шт | 13,14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм | т | 0,000984 |  |
| 81 | Розкладки, розмір 19х19 мм | пм | 8 |  |
| 82 | Металеві конструкції | т | 0,004526 |  |
| 83 | Азбестоцементна суміш | м3 | 0,0145133 |  |
| 84 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 1,76345 |  |
| 85 | Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К | 10м2 | 3,24 |  |
| 86 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0234324 |  |
| 87 | Припой ПОС-18 | т | 0,000615 |  |
| 88 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0084 |  |
| 89 | Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2 | 1000м | 0,0102 |  |
| 90 | Тавот | кг | 11,0931 |  |
| 91 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,6891 |  |
| 92 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,04924 |  |
| 93 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,0084535 |  |
| 94 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,629 |  |
| 95 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 6,54729 |  |

| 96 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00612 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р | т | 0,01908 |  |
| 98 | Плівкоутворювальні матеріали для дорожніх робіт ПМ-100А | т | 0,0328 |  |
| 99 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,00566 |  |
| 100 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,378 |  |
| 101 | Трос сталевий, діаметр 10 мм | м | 10 |  |
| 102 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 4,016 |  |
| 103 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,008 |  |
| 104 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,05112 |  |
| 105 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння АВВГ нгд, перерізом 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,0306 |  |
| 106 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,015 |  |
| 107 | Вуглекислий газ | м3 | 10,7608 |  |
| 108 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм | шт | 2 |  |

| 109 | Рукав металевий д-78мм | 1000м | 0,01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Фланець плоский стальний Py2.5 для стальних труб DN50 | шт | 4 |  |
| 111 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 24 мм | т | 0,0188 |  |
| 112 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,011 |  |
| 113 | Плита опорна КЦО-1 залізобетонні | шт | 5 |  |
| 114 | Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 1,9 |  |
| 115 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм | т | 0,0257 |  |
| 116 | Жмут смоляний | кг | 26,64443 |  |
| 117 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 9,4 |  |
| 118 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,04402 |  |
| 119 | Фланець плоский стальний Py2.5 для стальних труб DN150(157-183) | шт | 2 |  |
| 120 | Пароніт | т | 0,01004568 |  |
| 121 | Електроенергія | кВт-год | 288,8 |  |
| 122 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1,134 |  |
| 123 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 1,58345 |  |
| 124 | Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 200х125 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 273х10-125х6 мм | шт | 2 |  |

| 125 | Труба гофрована для прокладання кабелю (ПВХ), діаметр 78 мм | м | 73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 10 |  |
| 127 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 41,29404 |  |
| 128 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм | м | 3,6 |  |
| 129 | Кільця КЦ-15.6 залізобетонні | шт | 1 |  |
| 130 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,026238 |  |
| 131 | Готова піщано-щебенева суміш N4, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М400 | м3 | 2,02 |  |
| 132 | Мастика бітумно-полімерна | т | 0,0648 |  |
| 133 | Глина звичайна | м3 | 4,1055 |  |
| 134 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 2,3504 |  |
| 135 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 2,80098 |  |
| 136 | Засувка клинова фланцева DN100 Py 1.6 МПа | шт | 1 |  |

| 137 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, І сорт | м3 | 0,5336 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | Мастика бітумно-гумова покрівельна | т | 0,128 |  |
| 139 | Блоки для стін підвалів, фундаментів із важкого бетону, неофактурені суцільні, об'єм 0,5м3 і більше, клас бетону В7,5 [М100] | м3 | 1,458 |  |
| 140 | Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ | кг | 7,21929 |  |
| 141 | Кільце юстувальне IDA КСЮ-6,5.2 | шт | 4 |  |
| 142 | Кільце юстувальне IDA КСЮ-6,5.1 | шт | 6 |  |
| 143 | Драбини металеві приставні | т | 0,09828 |  |
| 144 | Кабель систем передавання даних UNITRONIC BUS LD FD P, перерізом 3х2х0,25 | 1000м | 0,0969 |  |
| 145 | Ущільнювач AbetonSeal BS 274/300 | шт | 4 |  |
| 146 | Переходи ексцентричні, діаметр 426х125 мм | шт | 2 |  |
| 147 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0651 |  |
| 148 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1,9682 |  |
| 149 | Консоль монтажна L=150 мм | шт | 50 |  |
| 150 | Фланець плоский стальний Py2.5 для стальних труб DN250(266-292) | шт | 4 |  |
| 151 | Лоток перфорований 60х100 з кришкою | м | 25 |  |
| 152 | Фасонні чавунні з'єднувальні частини до чавунних напірних труб, зовнішній діаметр 125-200 мм | т | 0,16 |  |

| 153 | Дріт порошковий для дугового зварювання | т | 0,02765586 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300 | м3 | 5,13 |  |
| 155 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55 | т | 0,0863711 |  |
| 156 | Плити покриття 1КЦП15 залізобетонні | шт | 2 |  |
| 157 | Засувка клинова чавунна фланцева РN 1,6 МПа DN50 | шт | 2 |  |
| 158 | Плита опірна ПО-6,5.1 | шт | 10 |  |
| 159 | Зворотній клапан DN50 Py=2.5 МПа | шт | 1 |  |
| 160 | Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65 | кг | 510,8 |  |
| 161 | Плити днищ КЦД15 залізобетонні | шт | 2 |  |

| 162 | Люк чавунний тип "Л" (А15) h=72 мм | шт | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | Клоччя просочене | кг | 186,331 |  |
| 164 | Мастило AbetonLub 5 кг | кг | 25 |  |
| 165 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм | м | 2 |  |
| 166 | Ущільнювач AbetonSeal BS 280/306 | шт | 7 |  |
| 167 | Труби сталеві емальовані діаметр 57 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 40 |  |
| 168 | Кільця КЦ-15.9 залізобетонні | шт | 3 |  |
| 169 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм | шт | 8 |  |
| 170 | Ущільнююче кільце колодязя DN650 | шт | 20 |  |
| 171 | Фланець плоский стальний Py2.5 для стальних труб DN500(530-570) | шт | 2 |  |
| 172 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 400 мм | шт | 4 |  |
| 173 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 3,468 |  |
| 174 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм | м | 9 |  |
| 175 | Муфта кінцева 5ПКВТп 5х95/120 мм2 | шт | 10 |  |

| 176 | Фланці з вуглецевої сталі ВСт3сп2,3 плоскі приварні із з'єднувальним виступом, Ру 1,6МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 600 мм | шт | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 | Кільця КЦ-20-9 залізобетонні | шт | 3 |  |
| 178 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,2703 |  |
| 179 | ЛЮК Л-60.76.07-ВЧ ЛЕГКИЙ ЧАВУНИЙ З ЗАПОРНИМ УЛАШТУВАННЯМ | шт | 5 |  |
| 180 | Фланці з вуглецевої сталі глухі, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 600 мм | шт | 2 |  |
| 181 | Плита перекриття ПЧ 29.24.2.2 Е300 Х300 IDA | шт | 1 |  |
| 182 | Плити покриття КЦП1-20 залізобетонні | шт | 3 |  |
| 183 | Плити днищ КЦД-20 залізобетонні | шт | 3 |  |

| 184 | Перехід чавунний фланцевий DN250/150 Py=2.5 МПа | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | Кільця КЦ-20-6 залізобетонні | шт | 6 |  |
| 186 | Захват для кулькового анкера 4,0/5,0т | шт | 4 |  |
| 187 | Люк чавунний тип "Т" (С250) h=120 мм | шт | 6 |  |
| 188 | Буртова втулка під приварку с фланцем ПЕ труб DN250 | шт | 8 |  |
| 189 | Кабельсиловой АВВГ нгд, перерізом 5х120, 0 мм2 | 1000м | 0,09486 |  |
| 190 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 9 мм | м | 16 |  |
| 191 | Засувка клинова фланцева DN250 Py 1.6МПа | шт | 2 |  |
| 192 | Вода | м3 | 660,90813 |  |
| 193 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 57,47172 |  |
| 194 | Компенсатор сильфонний з обертовими фланцями і внутрішньою вставкою HELS L30 Ду 200 | шт | 4 |  |
| 195 | Засувка клинова зі штурвалом DN150 Py = 2.5 МПа | шт | 2 |  |
| 196 | Плита камери ПТ 34.17.2.1 Е300 Х300 IDA | шт | 2 |  |
| 197 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 10 мм | м | 10 |  |
| 198 | Плита камери ПТ 34.17.2.1 Е300 IDA | шт | 2 |  |
| 199 | Трійник чавунний фланцевий DN250/150 Py = 2.5 МПа | шт | 1 |  |

| 200 | Зворотній клапан DN200 Py=2.5 МПа | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | Засувка клинова зі штурвалом DN250 Py = 2.5 МПа | шт | 1 |  |
| 202 | Засувка клинова зі штурвалом DN50 Py = 2.5 МПа | шт | 4 |  |
| 203 | Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральношовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 630 мм, товщина стінки 10 мм | м | 10 |  |
| 204 | Хрестовина чавунна фланцева DN250 Py=2.5 МПа | шт | 1 |  |
| 205 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 21,2 |  |
| 206 | Перехід чавунний фланцевий DN250/50 Py=2.5 МПа (два переходи 250/100+100/50) | шт | 4 |  |
| 207 | Клапани зворотні DN250 Py 2,5 МПа | шт | 2 |  |
| 208 | Плита камери ПТ 34.22.2.1 Е300 Х300 IDA | шт | 4 |  |
| 209 | Пісок природний, рядовий | м3 | 139,104 |  |
| 210 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 40,784508 |  |
| 211 | Трійник чавунний фланцевий DN500/250 Py = 2.5 МПа | шт | 1 |  |
| 212 | Засувка клинова фланцева DN400 Py 1.6 МПа | шт | 2 |  |
| 213 | Камера Grosslit K 25.20.16 | шт | 1 |  |
| 214 | Коліно фланцеве DN250 Py=2.5 МПа | шт | 6 |  |

| 215 | Захват для кулькового анкера 7,5/10 т | шт | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | Теплоізоляція рулонна K-Flex 50x1000-06 ST AD самоклеюча із спіненного синтетичного каучука | м2 | 212 |  |
| 217 | Засувка клинова фланцева DN600 Py 1.6МПа | шт | 1 |  |
| 218 | Засувка клинова зі штурвалом DN200 Py = 2.5 МПа | шт | 8 |  |
| 219 | Перехід чавунний фланцевий DN250/200 Py=2.5 МПа | шт | 14 |  |
| 220 | Трійник чавунний фланцевий DN250 Py = 2.5 МПа | шт | 7 |  |
| 221 | Камера Grosslit К 30.30.16 | шт | 2 |  |
| 222 | Затвор дисковий фланцевий DN500 Py = 2.5МПа | шт | 2 |  |
| 223 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 10 мм | м | 200,8 |  |
| 224 | Камера Grosslit К 40.30.16 | шт | 2 |  |
| 225 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 (SDR-9), зовнішній діаметр 280х31,3 мм | м | 909 |  |
| IV. Устаткування |  |  |  |  |
| 226 | Вимикач автоматичний, IC60N, ~220В, 50Гц, 1р, Iн=16А | шт | 1 |  |
| 227 | Регулятор реактивної потужності 12ступенів, контролер компенсації реактиву RGT-12E | шт | 1 |  |
| 228 | Датчик тиску води, 4-20 mА | шт | 2 |  |
| 229 | Кран-комплект пожежний HW-25-52NKV-2.2 для двох пож. кранів Ду=50 та кран-комплекта Ду=25, у складі: 1.Шафа вбудована HW-25-52Wkd (900х1500х250мм) - 1шт, 2.Котушка для плоскоскатанного рукава - 2шт, 3.Муфта з'єднувальна Ду=50 -2шт , 4.Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=50 з датчиком положення пожежного крану - 2шт, 5.Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50 - 2шт, 6.Рукав пожежний латексний Д-66, l=20м - 2шт, 7. Головка з'єднувальна рукавна ГМ-50 - 4шт, 8.Ствол пожежний перекривний PWH-52,Ду=50 зі сприском 16мм - 2шт, 9.Головка з'єднувальна цапкова ГЦ-70 - 2шт, 10.Кран-комплект пожежний ДУ=25 - 1шт, 11.Датчик відкривання дверей СОМК 1-8 (оповіщувач охороний магнітоконтактний) -1шт, 12.Блок управління пожежним краном (БУПК) - 1шт, 13.Вогнегасник ВП -5 - 2шт | комплект | 2 |  |
| 230 | Шафа керування насосами з частотними перетворювачами "Стандарт АКН-2-110" | шт | 1 |  |

| 231 | Електромагнітний витратомір /MagFlux 7200 N200/EN/PN16/IP68/SS/SPL/DIS/230VAC/M odbus | шт | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | Регулятор тиску "після себе" Resideo DR300-200A Dn200 Pn16 3-15 бар (Honeywell DR300-200A) | шт | 1 |  |
| 233 | Насос водопостачання електричний Q=106.33 м3/ч, Р=1.96 МПа, НАСОС ЦНС(Г) 105- 196 | шт | 2 |  |

1.Роботи мають виконуватись у відповідності до проєктно-кошторисної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт, повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та робочого проекту.

2. Строк гарантії на виконані роботи становить не менше 10 (десять) років з дати приймання робіт у повному обсязі замовником: з моменту підписання сторонами акту приймання виконаних робіт.

3. Підрядник виконує усі види робіт відповідно до вимог наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва». В ціні тендерної пропозиції Учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням матеріалів та робіт, що планується виконувати субпідрядними організаціями.

4. Ціна робіт (договірна ціна) тверда і визначається відповідно до вимог наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва». При розрахунку ціни пропозиції можлива заміна будівельних машин і механізмів, необхідних для виконання робіт на еквівалент.

5. Підрядник забезпечує виконання вимог природоохоронного законодавства та самостійно виконує комплекс необхідних для цього заходів, про що надає гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

6. Усі учасники у складі своєї пропозиції повинні надати гарантійний лист про те, що усі матеріали, які будуть використані при виконанні робіт будуть якісними та відповідають усім стандартам якості.